| 序号 | 专家意见 | 提出人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | “去重”建议修改为“解碰撞” | 邵丰伟 |  |
|  | 天线覆盖建议结合系统深入分析，当前天线方案的选取可以考虑优先保证解调性能，可适当牺牲覆盖，具体的判定准则会后与沈小龙讨论确定 | 陆犇 |  |
|  | 解碰撞建议把资源能力预留，首要考虑接收有效性 | 陆犇 |  |
|  | 辐照试验建议往前做，4月25日联试的产品希望是做完抗辐照试验的硬件状态固化的状态 | 陈夏 |  |
|  | 研制计划中，地面接收数据解调性能的验证、装星之后的测试环境由谁提供 | 陆犇 |  |
|  | 是否有其它接口未明确的建议补充一页 | 陆犇 |  |
|  | 整星EMC建议做专项试验摸底，对星体加屏蔽，可以考虑关闭部分载荷等 | 陆犇 | 目前摸底大约-140dBm/Hz |
|  | 天线的增益、方向图实测验证作为待办事项需要完成，160MHz频段的环境需要关注 | 陆犇 |  |
|  | 三模冗余具体哪些模块、接口上做了相关设计在方案中细化说明，专家可以把把关 | 陆犇 |  |
|  | 建议考虑板级或核心芯片备份方案 | 邵丰伟 |  |
|  | 软件可靠性设计建议在方案中按照系统级的设计 | 邵丰伟 |  |
|  | 载荷需要增加干扰检测的功能 | 邵丰伟 |  |
|  | 后续配单八木天线当前方案是否具有继承性 | 邵丰伟 |  |
|  | 软件加载需要重点关注 | 邵丰伟 |  |
|  | 合路器单点失效风险，需要重点分析确保合路器失效时不影响随路遥测信号 | 沈小龙 |  |
|  | 在数传协议对接确定后对FPGA资源利用率重新评估 | 沈小龙 |  |
|  | PS/PL的功能模块分布细化，说明哪些占用PS资源，哪些占用PL资源 | 黄佳 |  |
|  | 研制计划中增加软件的需求规格评审 | 沈小龙 |  |
|  | 天线性能的分析中除了φ0和φ90的分析，其它切面的分析数据建议整理提交 | 沈小龙 |  |
|  | 协议中对于数据的时效性，AIS与星务平台之间RS422之间的时间信息传递补充说明，格思给到AIS的时间信息格式，AIS进行UTC时间转换的方式 | 沈小龙 |  |
|  | 在轨重构可能涉及接口协议的变化，需要详细对接确认 | 刘正全 |  |