|  |  | 密级： | 内部 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 阶段： | C |
|  |  | 版本： | V0.1 |
| AIS&VDES载荷 演示方案 |  |  |  |
| （文件编号）XXXXXXX |  |  |  |
| 共 XXX 页 |  |  |  |
| 成都中科微信息技术研究院有限公司 |  |  |  |
| 2024年6月 |  |  |  |

更改记录

| 版本号 | 修改内容 | 修改人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 初版 | 李凯 | 20240613 |  |

目  录

1 文件封面格式	1

2 文件内容格式	1

2.1 目录格式	1

2.2 标题格式	1

2.2.1 单行标题格式	1

2.2.2 多行标题格式	1

2.3 正文格式	1

2.4 页码格式	1

2.5 文中标题	1

3 标题1	2

3.1 标题2	2

3.1.1 标题3	2

4 文中小标题	2

5 其它说明	2

1 页码设置	1

1 表格文字内容	2

2 图、表编号	2

概述

AIS&VDES载荷初次研制，甲方以及相关领导对我司具有相应研制能力和按时交付能力存有疑虑。通过此处演示，增强甲方以及相关领导对我司具有相应研制能力和按时交付能力的信心。

引用

AIS星载荷系统设计方案-V0.5

星载AIS模拟器使用说明书

方案设计

演示组网方案

演示组网方案示意图如下。

图 3-1AIS载荷演示组网示意图

如上图所示，大略方案如下：

- AIS模拟器控制机控制AIS模拟器发出AIS信号，进过射频天线空口辐射出去；

AIS载荷板卡通过射频天线接收空口信号，并同步解调；

AIS载荷板卡将解调结果通过网口（最好是网口，若有问题可通过串口或其他接口）传给上位机；

上位机在演示页面进行展示。

演示测试机展示演示效果

演示测试机展示测试参数如下表所示。

表 3-1演示需要展示的参数

| 序号 | 状态名或参数名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同步 |  |
| 2 | 同步功率 | 如果板上解调就不报该参数 如果matlab解调需报该参数 |
| 3 | 频偏 |  |
| 4 | SNR | 连续统计，可用二维图显示：随时间（或帧数等）变化，SNR值的变化 |
| 5 | RSSI | 连续统计，可用二维图显示：随时间（或帧数等）变化，RSSI值的变化 |
| 6 | 同步次数统计 |  |
| 7 | 解调包数统计 | 包含解调正确的包和解调错误的包 |
| 8 | 解调正确包数统计 |  |
| 9 | 误包率或丢包率 |  |

备注：显示的参数数值须有复位功能。

空口链路预算

演示方案的链路预算如下：

表 3-2演示方案的链路预算

| 频段/MHz | 156.775 | 162.025 |
| --- | --- | --- |
| 距离/m | 3 | 20 |
| 自由空间路损/dbm | 20.948 | 42.712 |
| AIS模拟器输出信号/dBm | -20 | -20 |
| 射频天线增益/dBc | 0 | 0 |
| 线损 | 4 | 4 |
| AIS射频灵敏度/dBm | -112 | -112 |
| 余量/dB | 67.052 | 45.288 |

如上表所示，余量很多，AIS载荷板卡在接收链路上应当衰减30dB~60dB（相对最大接收增益）左右才能使接收功率合适。

演示所需设备仪器以及物料

演示所需的设备仪器以及物料如下。

表 3-3演示涉及的设备仪器物料表

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIS载荷板卡 | AIS载荷的板卡，用于AIS解调 | 1 | 具备 |
| 2 | AIS模拟器 | 用于产生AIS信号 | 1 | 购买中/有样机可用 |
| 3 | 射频天线 | 频段覆盖150MHz~170MHz的无源天线 | 2 | 需要采购 |
| 4 | 测试机 | 界面展示演示结果以及控制设备 | 2 | 具备 |
| 5 | 射频线 | SMA射频线（AIS载荷板卡与天线间，AIS模拟器与天线间） | 2 | 具备 |
| 6 | 网线 | 演示测试机与AIS载荷板卡 | 1 | 具备 |
| 7 | 串口线 | AIS载荷板卡与演示测试机，AIS模拟器与AIS模拟器控制测试机 | 2 | 具备 |
| 8 | 信号源 | 临时使用，搭建环境测试设备是否正常 | 1 | 沿用开发？ |
| 9 | 频谱仪 |  | 1 | 沿用开发？ |

演示待确定事项

演示待确定事项如下：

- 板上解调还是matlab解调；

- 如果matlab解调，需用网线将同步后的数据传递给电脑，matlab继续解调；

- 上位机显示软件谁开发；

- 射频天线采购（涉及选型和采购流程等）。

PS：AIS这个协议抗多径不，如果室内演示，多径肯定很严重。如果不抗多径，室外演示或者射频天线采够定向天线。