|  |  | 密级： | 内部 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 阶段： | C |
|  |  | 版本： | V0.2 |
| AIS&VDES载荷 演示方案 |  |  |  |
| （文件编号）XXXXXXX |  |  |  |
| 共 XXX 页 |  |  |  |
| 成都中科微信息技术研究院有限公司 |  |  |  |
| 2024年6月 |  |  |  |

更改记录

| 版本号 | 修改内容 | 修改人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 初版 | 李凯 | 20240613 |  |
| V0.2 | 根据内部评审意见进行修改 | 李凯 | 20240621 |  |

目  录

1 概述	1

2 引用	1

3 方案设计	1

3.1 演示组网方案	1

3.1.1 射频有线直连演示方案	1

3.1.2 AIS载荷空口演示方案	2

3.1.3 AIS载荷空口演示进阶方案	2

3.2 演示测试机展示演示效果	3

3.3 空口链路预算	4

3.4 演示所需设备仪器以及物料	4

4 演示待确定事项	5

概述

AIS&VDES载荷初次研制，甲方以及相关领导鉴于我司长期从事宽带通信设备研制，对我司窄带通信设备的研制能力存有疑虑。通过此处演示，增强甲方以及相关领导对我司具有窄带通信设备研制能力的信心。

引用

AIS星载荷系统设计方案-V0.5

星载AIS模拟器使用说明书

方案设计

演示组网方案

以下三种组网方案，难度依次递增，逐步实现，在相关领导观看我司演示为止（即实际演示能稳定演示的方案中难度高的进行演示，演示后演示工作不再推进）。

射频有线直连演示方案

演示组网方案示意图如下。

图 3-1射频有线直连演示方案组网示意图

如上图所示，大略方案如下：

- AIS模拟器控制机控制AIS模拟器发出AIS信号，控制机设置信号输出报文信息和速率等；

AIS模拟信号进过可调衰减器后进入AIS载荷板卡；

AIS载荷板卡同步并解调AIS模拟信号；

AIS载荷板卡将解调结果（结果和报文）通过串口传给上位机，同时将测量信息同步传给上位机；

上位机在演示页面进行展示

AIS载荷空口演示方案

图 3-2AIS载荷空口演示方案组网示意图

如上图所示，大略方案如下：

- AIS模拟器控制机控制AIS模拟器发出AIS信号，进过射频天线空口辐射出去，控制机设置信号输出报文信息和速率等；

AIS载荷板卡通过射频天线接收空口信号，并同步解调；

AIS载荷板卡将解调结果（结果和报文）通过串口传给上位机，同时将测量信息同步传给上位机；

上位机在演示页面进行展示。

AIS载荷空口演示进阶方案

图 3-3AIS载荷空口演示进阶方案组网示意图

如上图所示，大略方案如下：

- AIS模拟器控制机控制AIS模拟器发出AIS信号，控制机设置信号输出报文信息和速率等；

设置信号源输出干扰信号；

AIS模拟信号和干扰信号通过合路器后进入射频天线空口辐射出去；

AIS载荷板卡通过射频天线接收空口信号，并同步解调；

AIS载荷板卡将解调结果（结果和报文）通过串口传给上位机，同时将测量信息同步传给上位机；

上位机在演示页面进行展示。

演示测试机展示演示效果

演示测试机展示测试参数如下表所示。

表 3-1演示需要展示的参数

| 序号 | 状态名或参数名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同步 |  |
| 2 | 频偏 |  |
| 3 | SNR |  |
| 4 | RSSI |  |
| 5 | CRC正确包数 | 上位机统计CRC正确的包数 |
| 6 | 报文 | 解调报文可显示 |
| 7 | 同步次数统计 |  |
| 8 | 总包数可设置 |  |
| 9 | 误包率或丢包率 | CRC正确包数/设置的总包数 |

注意：

- 显示的参数数值须有复位功能；

- AIS速率：1s1包；

- AIS板卡解调1包就上传1包的信息；

- 界面可实时刷新报文。

空口链路预算

演示方案的链路预算如下：

表 3-2演示方案的链路预算

| 频段/MHz | 156.775 | 162.025 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离/m | 3 | 20 |  |
| 自由空间路损/dbm | 20.948 | 42.712 |  |
| AIS模拟器输出信号/dBm | -20 | -20 | 输出功率范围：-30~0dBm |
| 射频天线增益/dBc | 5.5 | 5.5 |  |
| 线损 | 4 | 4 |  |
| AIS射频灵敏度/dBm | -112 | -112 |  |
| 余量/dB | 78.052 | 56.288 |  |

如上表所示，余量很多，可调衰减器应当衰减50dB~70dB才能使接收功率合适。

演示所需设备仪器以及物料

演示所需的设备仪器以及物料如下。

表 3-3演示涉及的设备仪器物料表

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIS载荷板卡 | AIS载荷的板卡，用于AIS解调 | 1 | 具备 |
| 2 | AIS模拟器 | 用于产生AIS信号 | 1 | 购买中/有样机可用 |
| 3 | 射频天线 | 频段覆盖150MHz~170MHz的无源天线 | 2 | 需要采购 |
| 4 | 测试机 | 界面展示演示结果以及控制设备 | 2 | 具备 |
| 5 | 射频线 | SMA射频线（AIS载荷板卡与天线间，AIS模拟器与天线间） | 2 | 具备 |
| 6 | 可调衰减器 | 用于AIS模拟器输出功率的调节 | 1 | 具备 |
| 7 | 合路器 | 用于进阶方案，AIS模拟信号和干扰信号的合路 | 1 | 具备 |
| 8 | 串口线 |  | 2 | 具备 |
| 9 | 信号源 | AIS载荷板卡与演示测试机，AIS模拟器与AIS模拟器控制测试机 临时使用，搭建环境测试设备是否正常 | 1 | 沿用开发 |
| 10 | 频谱仪 |  | 1 | 沿用开发 |

演示待确定事项

演示待确定事项如下：

- 上位机显示软件谁开发——@章勇；

- 射频天线采购——选型@李凯 （海事AIS天线156-162MHz（5米吸盘天线）SMA公头，https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.56.3428523ci4KFYl&priceTId=213e38aa17189537428127530e3a48&utparam=%7B%22aplus_abtest%22:%22ab3f603f33eaa27040afb41cecb2b63e%22%7D&id=798242101904&ns=1&abbucket=10&skuId=5610943363245）和采购流程@钱敏。