相控阵终端测试流程

概述

根据千帆星座建设情况和公司发展规划，后续多款相控阵终端计划投入批量生产。本文描述相控阵终端的测试流程，用以把控批量相控阵终端的整体质量。具体每个测试项的测试方法另有文档约定。

分组与抽样

暂分为A组和B组，A组为必测项，B组为抽测项。抽样规则待定。

相控阵终端整体测试流程图

相控阵终端的整体测试流程图如下图所示。

图 3-1  相控阵终端整体测试流程图

基带板测试

基带板测试环境为实验室测试环境，测试项分为接口测试和指标测试。

基带接口测试

基带接口测试项如下表所示。

表 4-1  基带接口测试项目表

| 序号 | 测试项目 | 分组 |
| --- | --- | --- |
|  | 网口测试 | A |
|  | 板卡SN录入 | A |
|  | RK3568-AU5619测试 | A |
|  | RK3568-DDR测试 | A |
|  | RK3568-EMMC测试 | A |
|  | RK3568-UART5测试 | A |
|  | RK3568-PMIC测试 | A |
|  | RK3568-温度测试 | A |
|  | RK3568-电压测试 | A |
|  | RK3568_EEPROM测试 | A |
|  | RK3568-AD9020电压测试 | A |
|  | RK3568-RTC-I2C测试 | A |
|  | RK3568_WIFI测试 | A |
|  | RK3568-SPI0_2测试 | A |
|  | RK3568-PCIe测试 | A |
|  | RK3568-UART3_4测试 | A |
|  | FPGA_DDR测试 | A |
|  | FPGA_GPIO_LOOP测试 | A |
|  | RK3568-AD9020测试 | A |

接口测试为基础测试，目前都为必测项。

基带性能测试

基带性能测试项如下表所示。

表 4-2  基带性能测试项目表

| 序号 | 收发分类 | 测试项目 | 分组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 发 | 衰减控制 | A |  |
|  |  | 带内平坦度 | A |  |
|  |  | 发射功率范围 | A | -5dBm~-35dBm -5dBm，EVM0.7，SNR42.9 -30dBm，EVM1.1，SNR39.5 -45dBm，EVM1.4，dNR37.1 |
|  |  | 信噪比 | A |  |
|  |  | EVM | A |  |
|  | - 收 | 衰减控制 | A |  |
|  |  | 带内平坦度 | A |  |
|  |  | 接收功率范围 | A | -45dBm~-15dBm（单音） |
|  |  | 接收解调范围 | A | -45dBm -30dBm -15dBm -5dBm |

已经生产的200套基带板随机抽测10套第9项（第9项之前没测）。

天线板测试

天线测试环境为实验室测试环境。

表 5-1  天线接口测试项目表

| 序号 | 测试项目 | 分组 |
| --- | --- | --- |
|  | 网口Eth测试 | A |
|  | AU5619测试 | A |
|  | DDR测试 | A |
|  | EMMC测试 | A |
|  | 电压测试 | A |
|  | EEPROM测试 | A |
|  | SRADC 测试 | A |
|  | AD9020_204B测试 | A |
|  | WIFI测试 | A |
|  | UART3_4测试 | A |
|  | 电源配置 | A |
|  | DUC测试 | A |
|  | DDC测试 | A |
|  | 波控芯片测试 | A |

接口板测试

接口板测试环境为实验室测试环境。

表 6-1  接口板测试项目表

| 序号 | 测试项目 | 分组 |
| --- | --- | --- |
|  | 相控阵天线12V供电电源负载测试 | A |
|  | 电流检测 | A |
|  | RTC测试 | A |
|  | 千兆网测试 | A |
|  | 程序烧写USB口测试 | A |
|  | 指示灯测试 | A |
|  | SIM卡接口 | A |

暗室测试

天线阵面测试

天线阵面测试仅测天线阵面，测试信号为单音，环境为暗室测试环境。测试项目如下所示。

表 7-1  天线接口测试项目表

| 序号 | 测试项目 | 分组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 通道校准 | A |  |
|  | 接收增益校准 | A |  |
|  | 方向图 | A |  |
|  | EIRP | A |  |
|  | G/T | A |  |
|  | 有源增益 | A |  |
|  | 电压驻波比 | A |  |

终端整机系统暗室测试

终端整机系统暗室测试环境为暗室测试环境，测试信号为宽带信号。测试项目如下所示。

表 7-2  终端整机系统暗室测试项目表

| 序号 | 项目分类 | 测试项目 | 分组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统性能 | 工作频点切换时间 | B | 不测（例外） |
|  |  | 频率准确度及稳定性 | B | （例外） |
|  |  | 功率控制 | B | （例外） |
|  | 发射性能 | EIRP | A | 合并测试 遍历发频点 |
|  |  | EVM | A |  |
|  |  | 信号平坦度 | B | （例外） |
|  |  | 邻道泄露 | B | （例外） |
|  |  | 本振泄露及IQ镜像抑制 | B | （例外） |
|  |  | 杂散辐射 | B | （例外） |
|  |  | 占用带宽 | B | （例外） |
|  |  | 相位噪声 | B | （例外） |
|  | 接收性能 | 接收灵敏度 | A | 遍历收频点 |
|  |  | 接收功率范围 | B | 固定增益配置下，空口输入功率范围以及对应的界面上报中频输入功率范围和SNR值（例外） |
|  |  | 最大输入电平 | B | （例外） |
|  |  | 邻道选择性 | B | 不测（例外） |
|  |  | 阻塞特性 | B | 不测（例外） |
|  | 软件 | 系统接口测试 | A | （2025年3月批次例外） |

终端空口测试

终端外场测试为外场小环测试环境，测试项如下表所示。

表 8-1  终端外场指向测试项目表

| 序号 | 项目分类 | 测试项目 | 分组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能 | 静态指向测试（指向小环喇叭天线） | A | 摇摆台（例外） |
|  |  | 收发增益 | A |  |
|  |  | 接收功率范围 | A |  |
|  |  | 登录、注册 | A |  |
|  |  | 业务（手机连WiFi，做业务） | A |  |
|  |  | 流量（手机或电脑连WiFi，测速） | A |  |
|  |  | 动中通（摇摆台模拟船载或车载，登录注册业务） | A | 摇摆台（例外） |

融合惯导指向未解决前不测摇摆台这两项，本文成文预测2025年3月批次大概率不测。

若确认惯导硬件和软件一致好以及跟踪算法无问题，可省略指向测试。

终端在轨测试

终端在轨测试为外场测试环境，需要垣信给与弧段资源。测试项目如下表所示。

表 9-1  终端在轨测试项目表

| 序号 | 项目分类 | 测试项目 | 分组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能 | 登录、注册 | A |  |
|  |  | 业务（手机连WiFi，做业务） | A |  |
|  |  | 流量（手机或电脑连WiFi，测速） | B |  |
|  |  | 静态切星 | A |  |
|  |  | 动中通（登录注册和业务） | A | 可用摇摆台模拟（例外） |
|  |  | 动中通切星 | A | 可用摇摆台模拟（例外） |

注意静态登录注册时，要记录每台终端的上报接收功率：在相同地点，同一轨接收同频点情况下，接收功率应当一致。

验收

验收测试项。

表 10-1  终端验收测试项目表

| 序号 | 测试项目 | 分组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 重量 | A |  |
|  | 功耗 | A |  |
|  | 尺寸 | A |  |
|  | 小环长稳测试 | A | 4个不同方位角 |