演示终端交付演示基本要求

交付终端经过出厂检验，性能满足指标要求。

提供在轨测试报告，需要包含如下测试：

- 演示终端的链路指标

前反向ES/N0曲线，与测试终端对比（弧段高仰角，低仰角，一般仰角）

- 演示终端的接入性能

接入成功率(统计值，测试次数不小于20次)

掉线次数(统计值，测试次数不小于20次)

切星成功率(统计值，测试次数不小于20次)

接入仰角、释放仰角(最大，最小，平均)

- 演示终端的通信性能

凝视场景前反向速率曲线（弧段高仰角，低仰角，中仰角）

跳波束场景前反向速率曲线（弧段高仰角，低仰角，中仰角）

- 演示终端业务测试（录屏）

测速网测速（泰尔网测）；

视频浏览；

视频语音；

浏览网页；

游戏；

- WIFI的功能，性能测试

最大接入WiFi终端数

接入wifi后与有线比性能对比（吞吐量，时延）

- 配套终端APP的功能测试

- 配套路测软件的功能

- 长时间工作性能稳定性（连续弧段或无线大环环境，30分钟以上），温升监控情况

其他：

终端配件齐套，有相关的安装配件（固定，车载，船载）

准备培训材料，包括产品，配件，使用方式，设备能力等

安排对垣信通信测试和技术支持人员进行培训

至少准备三组技术支持人员，随时支持垣信的客户演示测试