| 方案/正样阶段 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 系统ping包时延详解 |  |  |
| JUSX.XXX.XXXSDD |  |  |
| 共 1册 第 1 册 共 XX页 |  |  |
| 上海瀚讯无线技术有限公司 2025年05月 |  |  |

| 签 署 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编制： |  | 日期： |  |  |
|  | 校对： |  | 日期： |  |  |
|  | 审核： |  | 日期： |  |  |
|  | 标审： |  | 日期： |  |  |
|  | 批准： |  | 日期： |  |  |
|  | 会签： |  | 日期： |  |  |

更改记录

| 版本号 | 修改内容 | 修改人 | 审批人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 创建 | 邓林江 |  | 2025-5-23 |  |

目录

1	范围	1

1.1	标识	1

1.2	系统概述	1

1.3	文档概述	1

1.4	缩写	1

2	引用文档	1

3	实验室网络现有的ping包性能指标	1

3.1	Tdd模式下实验室网络现有的ping包性能指标	1

3.2	fdd模式下实验室网络现有的ping包性能指标	3

4	实验室现有ping包系统时延性能分析	4

4.1	Tdd模式性能分析	4

4.2	fdd模式性能分析	5

5.	待定义	5

范围

标识

系统概述

系统ping包的时延是衡量是卫星基站通信系统里的一个重要的指标。

文档概述

本文档主要分析了空间基站ping包在tdd和fdd场景下的性能表现，为代码设计及性能优化提供参考。

缩写

| 含义 | 原名 | 缩写名 |
| --- | --- | --- |
| 检查 | check | chk |

引用文档

理论分析

凝视场景下，影响ping包时延的因素主要有以下几项：

- 空口时延

- 网元内部处理时延

- Ping包达到UE时刻与上行资源机会的间隔；

跳波束场景下，影响ping包时延的因素主要有以下几项：

- 空口时延

- 网元内部处理时延

- Ping包达到UE时刻与上行资源机会的间隔；

- 跳波束场景下驻留时长；

ping包性能指标分析

凝视TDD模式下ping包性能指标

Tdd 模式下实验室网络里现有的ping包平均时延在39ms左右，见下图：

ping包系统时延图里可以看到，tdd系统ping包的平均时延是39ms。tdd最大的ping包时延是58ms，最小的时延是23ms；

最小时延23ms： ping包到达UE时刻与上行资源机会相隔为0的情况（上行ping包到UE，该ping包就被发送到基站），所以23ms的时延就是空口+各网元的处理时延的总和，这种是最理想的情况；

最大时延58ms：反向TDD的资源周期为32ms，代表ping包到达UE，等到下一个周期才会调度，终端收到ping包与正在调度出去，最大相隔32ms。（58ms-23ms = 35ms-32ms =3ms），剩下的3ms，可能是各网元的处理时延；

平均时延39ms：23ms+（58ms-23ms）/2 = 40.5ms, 平均时延符合预期；

建议在凝视TDD场景下，ping包指标的基线为 40~50ms

凝视FDD模式下ping包性能指标

FDD模式下，实验室网络现有的ping包时延大约在57ms，见下图所示：

FDD最大的ping包时延是85ms，最小的时延是24ms，平均时延57ms；

最小时延24ms：跟TDD（23ms）一样

最大时延85ms：反向TDD的资源周期为64ms，代表ping包到达UE，等到下一个周期才会调度，终端收到ping包与正在调度出去，最大相隔64ms。（85ms-24ms = 61ms,符合预期）

平均时延57ms：24ms+（85ms-24ms）/2 = 54.5ms, 平均时延符合预期；

建议在凝视FDD场景下，ping包指标的基线为 50~60ms；

FDD跳波束1ms驻留ping包指标（动态资源分配，80ms周期）

动态资源分配：只分配了一个时隙

最小时延43ms： 23ms(空口时延+处理时延）+20ms跳波束周期

最大时延118ms： 118-43 = 75 ms ~ 80ms

平均80ms：43 + （118-43）/2 = 80.5ms

FDD跳波束5ms驻留ping包指标（动态资源分配，80ms周期）

动态资源分配：只分配了一个时隙，类似驻留1ms

最小时延43ms： 23ms(空口时延+处理时延）+20ms跳波束周期

最大时延118ms： 118-43 = 75 ms ~ 80ms

平均80ms：43 + （118-43）/2 = 80.5ms

FDD跳波束10ms驻留ping包指标（动态资源分配，80ms周期）

动态资源分配：只分配了一个时隙，类似驻留1ms

最小时延43ms： 23ms(空口时延+处理时延）+20ms跳波束周期

最大时延118ms： 118-43 = 75 ms ~ 80ms

平均80ms：43 + （118-43）/2 = 80.5ms

FDD跳波束1ms驻留ping包指标（固定资源分配，20ms）

最小时延43ms：

最大时延63ms：63ms-43ms = 20ms （该资源周期为20ms）

平均时延54ms

FDD跳波束5ms驻留ping包指标（固定资源，满分，80ms周期）

固定资源分配：5ms的资源全部分配

最小时延23ms： 空口时延+处理时延（跳波束驻留5ms的场景下，最低时延变成23ms的原因如下图：）

最大时延99ms： 99-23 = 75 ms 约等于终端资源间隔时长 75ms

平均61ms：23 + （99-23）/2 = 61.5ms

FDD跳波束10ms驻留ping包指标（固定资源，满分，80ms周期）

固定资源分配：10ms的资源全部分配

最小时延22ms： 空口时延+处理时延

最大时延94ms： 94-23 = 71 ms 约等于资源间隔 70ms

平均57ms：23 + （94-23）/2 = 58ms