RP载荷方案讨论

目录

1 方案概述及框图	1

2 功能验证说明	1

方案概述及框图

本方案主要目的是在当前TP星系统基础上，在较小的改动下，尽可能的验证OBP相关功能。相关方案框图如上图所示，详细说明如下：

- 地基基站改动：

      - 割离L1、L2相关功能至星载基站；

      - 旁路中频至调制解调相关功能；

      - 新增地面馈电设备接收天伺馈中频信号并进行调制解调，其与地基基站间采用光口通信（或通过路由与基站通信）。

- 馈电载荷：

      - 与地面馈电设备进行数据交互，通信体制保持一致。

- 星载基站研制：

      - 实现功能：PHY；SCHED、DLL（GSE+RLE）、RRM；路由管理、干扰规避；

      - 输入条件：需要卫星平台输入波束调度信息；

      - 硬件设计：需支持后续OBP星功能实现。

- 协议改动：

      - 暂无明确协议改动项。

功能验证说明

由于GEN1 1.5代星，其实已属于OBP星；故其前期调试时软件更新频率较为频繁，故传统软件上注及日志落地通道无法满足需求；需要构建快速软件上注及日志落地通道；此通道基于业务通道进行实现。故建议功能验证顺序为：

- 软件重构；

- 星上参数重配置；

- 终端接入及业务相关功能。